- 实验1报告模板

| 姓名： | 刘子语 | 学号： | 2233713332 | 班级： | 计算机2305 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 实验一 实验环境与ARP协议分析

实验目的

1）能够使用常用的网络命令完成PC机的特定网络功能查看、设置、测试等，能够使用常用的网络报文分析工具（如Wireshark等）分析网络报文；

2）能够分析ARP协议报文格式，以及协议在同一网段内和不同网段间的解析过程；

3）能够使用Python（或其它）语言编写简单的TCP服务器客户端程序。

实验内容

1）利用校园网及外部服务器搭建内网、外网环境；

2）利用常用网络命令（ping、tracert、ipconfig、route等）查看和更改计算机的网络相关设置，测试网络性能，利用Wireshark软件进行抓包分析。

3）用Wireshark截获ARP报文，分析报文结构及ARP协议在同一网段和不同网段间的解析过程；

4）编写简单的TCP服务器和客户端程序，并进行连接测试。

实验原理

略

实验环境与分组

每人一台PC，独立完成实验并提交实验报告。

实验步骤

【过程记录应当详尽，截图并加以说明。以下过程和表格仅供参考。】

    - 常用网络命令练习

步骤1：以命令行方式查看并记录本机的网络配置信息。

1.1 把命令及其输出用文字贴在框内（如果接口很多，则可只贴部分接口，其中务必包括本机上网用的网卡接口。

❯ ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-I382NT0 Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Ethernet: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller Physical Address. . . . . . . . . : 04-BF-1B-6F-95-40 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Physical Address. . . . . . . . . : DC-46-28-11-EB-59 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 Physical Address. . . . . . . . . : DE-46-28-11-EB-58 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Wireless LAN adapter Wi-Fi: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz Physical Address. . . . . . . . . : DC-46-28-11-EB-58 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::89e1:3cf:a6d2:e897%3(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.16(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2026年3月15日 16:02:00 Lease Expires . . . . . . . . . . : 2026年3月16日 16:02:00 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 450643496 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-07-31-1D-29-93-9E-20-9E-AA-89-70 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 fe80::5%3 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Ethernet adapter Bluetooth Network Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) Physical Address. . . . . . . . . : DC-46-28-11-EB-5C DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

1.2 本机共有几个网卡？5个，其中Ethernet adapter Ethernet和Wireless LAN adapter Wi-Fi是物理网卡，其他是逻辑/虚拟网卡。

1.3 哪些是物理网卡？【只填写名字，如“VLAN”、“以太网 2”。】

- Ethernet adapter Ethernet

- Wireless LAN adapter Wi-Fi

1.4 找到本机上网时用的网卡，填写相关信息：

| 字段 | 配置值 |
| --- | --- |
| 网络适配器 | Wireless LAN adapter Wi-Fi |
| 描述 | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| 物理地址 | DC-46-28-11-EB-58 |
| DHCP已启用 | Yes |
| IPv4地址 | 192.168.2.16 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 获得租约的时间（如有） | 2026年3月15日 16:02:00 |
| 租约过期的时间（如有） | 2026年3月16日 16:02:00 |
| 默认网关 | 192.168.2.1 |
| DNS服务器 | 192.168.2.1 fe80::5%3 |

1.5 查看用3种不同方法查看本机的公网ip地址并填表。

| 方法 | 外网地址 |
| --- | --- |
| curl cip.cc | 113.200.58.91 |
| 搜索引擎 | 113.200.58.91 |
| 路由器后台 | 115.154.118.28 |

步骤2：用命令行修改本机IP地址和DNS服务器地址的获取方式（原来是自动获取方式则改为手动设置，原来为手动设置地址则改为自动获取）。

2.1 命令贴图。

2.2 重新查看并记录网卡配置信息。

| 字段 | 配置值 |
| --- | --- |
| 网络适配器 | Wireless LAN adapter Wi-Fi |
| 描述 | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| 物理地址 | DC-46-28-11-EB-58 |
| DHCP已启用 | No |
| IPv4地址 | 192.168.2.50 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 获得租约的时间（如有） |  |
| 租约过期的时间（如有） |  |
| 默认网关 | 192.168.2.1 |
| DNS服务器 | 8.8.8.8 fe80::5%3 |

2.3 自动获取与手动设置两种方式在网卡的配置信息方面有什么不同（注意观察租约时间）？

- DHCP获得的IP地址是有时限的，这一时限机制在以上呈现为“租约”，租约通常为24小时；每一次从路由器处获得IP后租约开始计时，如果到期前不申请续约，IP就会变化；

- 手动配置就不存在租约，IP不会经过路由器的分配，因此就不存在expire time。

步骤3：route命令练习。

3.1先禁用IPv6，然后查看路由表，把查看路由表的命令及其输出用文字贴在框内，同时标记出默认路由（条目开头标记***）。

❯ route print =========================================================================== Interface List 11...04 bf 1b 6f 95 40 ......Realtek PCIe GbE Family Controller 19...dc 46 28 11 eb 59 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter 15...de 46 28 11 eb 58 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 3...dc 46 28 11 eb 58 ......Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz 6...dc 46 28 11 eb 5c ......Bluetooth Device (Personal Area Network) 1...........................Software Loopback Interface 1 =========================================================================== IPv4 Route Table =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric *** 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.16 30 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.16 286 192.168.2.16 255.255.255.255 On-link 192.168.2.16 286 192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.16 286 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.16 286 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.16 286 =========================================================================== Persistent Routes: None IPv6 Route Table =========================================================================== Active Routes: If Metric Network Destination Gateway 1 331 ::1/128 On-link 1 331 ff00::/8 On-link =========================================================================== Persistent Routes: None

3.2 用命令行删除默认路由（贴图）；

3.3 查看【参考命令：ipconfig】一下，网卡的默认网关配置还在吗？

3.4 本机还能上网吗？为什么？

不能。因为访问互联网需要查找路由表的默认路由，从而决定将数据包发给谁；而此时默认路由被删除，所以自然无法处理数据包。

步骤4：添加路由命令练习。

4.1用route add增加一条默认路由，贴图，并说明它会出现在路由表的哪个部分。

会出现在Active Routes活动路由部分。重启后会消失。

4.2 再用route add -p也增加一条默认路由，贴图，并说明它会出现在路由表的哪个部分。

会出现在Active Routes和 Persistent Routes里。重启后也会被加载到活动路由中。

4.3路由表中的这两个部分有什么不同的作用？

- 活动路由是实际工作时起作用的路由，CPU转发数据包的时候参考这一部分。它的生命周期是随用随关，重启后会消失；

- 永久路由是备份，会被永久保存在系统中，每次系统启动/网络接口激活的时候，这些条目会被加载到活动路由中。除非手动route delete，否则不受影响。

步骤5：DNS缓存的清除。

5.1 用命令ipconfig /flushdns清除本地DNS缓存，用ipconfig /displaydns查看是否清空。把命令及其输出用文字贴在框内。

❯ ipconfig /flushdns Windows IP Configuration Successfully flushed the DNS Resolver Cache. ❯ ipconfig /displaydns Windows IP Configuration 1.64.29.172.in-addr.arpa. ---------------------------------------- Record Name . . . . . : 1.64.29.172.in-addr.arpa. Record Type . . . . . : 12 Time To Live . . . . : 604800 Data Length . . . . . : 8 Section . . . . . . . : Answer PTR Record . . . . . : DESKTOP-I382NT0.mshome.net productandservice.infralinkplus.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : productandservice.infralinkplus.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4513 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 14.152.88.219 DESKTOP-I382NT0.mshome.net ---------------------------------------- No records of type AAAA Record Name . . . . . : DESKTOP-I382NT0.mshome.net Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 604800 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 172.29.64.1

5.2 ping一个网址X（如www. qq.com），再用ipconfig /displaydns查看本地DNS缓存，记录缓存的域名与IP地址（把命令及其输出用文字贴在框内）。

❯ ping www.qq.com Pinging ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net [101.91.42.232] with 32 bytes of data: Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=31ms TTL=48 Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=33ms TTL=48 Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=31ms TTL=48 Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=31ms TTL=48 Ping statistics for 101.91.42.232: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 31ms, Maximum = 33ms, Average = 31ms ❯ ipconfig /displaydns Windows IP Configuration lms.xjtu.edu.cn ---------------------------------------- Record Name . . . . . : lms.xjtu.edu.cn Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4596 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 202.117.51.132 ns2.xjtu.edu.cn ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns2.xjtu.edu.cn Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4596 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 202.117.0.21 dec3000.xjtu.edu.cn ---------------------------------------- Record Name . . . . . : dec3000.xjtu.edu.cn Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4596 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 202.117.0.20 Record Name . . . . . : dec3000.xjtu.edu.cn Record Type . . . . . : 28 Time To Live . . . . : 4596 Data Length . . . . . : 16 Section . . . . . . . : Additional AAAA Record . . . . . : 2001:250:1001::ca75:14 www.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : www.qq.com Record Type . . . . . : 5 Time To Live . . . . : 4872 Data Length . . . . . : 8 Section . . . . . . . : Answer CNAME Record . . . . : ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net Record Name . . . . . : ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4872 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 101.91.42.232 ns-open1.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns-open1.qq.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4872 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 43.129.131.155 ns-open2.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns-open2.qq.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4872 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 42.187.235.3 galileotelemetry.tencent.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : galileotelemetry.tencent.com Record Type . . . . . : 5 Time To Live . . . . : 4560 Data Length . . . . . : 8 Section . . . . . . . : Answer CNAME Record . . . . : ins-z7ozi0by.ias.tencent-cloud.net Record Name . . . . . : ins-z7ozi0by.ias.tencent-cloud.net Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4560 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 121.233.239.146 ns-open1.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns-open1.qq.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4560 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 43.129.131.155 ns-open2.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns-open2.qq.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4560 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 42.187.235.3 docs.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : docs.qq.com Record Type . . . . . : 5 Time To Live . . . . : 4253 Data Length . . . . . : 8 Section . . . . . . . : Answer CNAME Record . . . . : ins-no12qic8.ias.tencent-cloud.net Record Name . . . . . : ins-no12qic8.ias.tencent-cloud.net Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4253 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 121.233.239.55 wx.mail.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : wx.mail.qq.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4270 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 121.14.23.119 ns-tel1.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns-tel1.qq.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4270 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 14.116.238.220 ns-tel2.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns-tel2.qq.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4270 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Additional A (Host) Record . . . : 14.116.238.220 ns-tel1.qq.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : ns-tel1.qq.com Record Type . . . . . : 28 Time To Live . . . . : 4270 Data Length . . . . . : 16 Section . . . . . . . : Additional AAAA Record . . . . . : 240e:e1:aa00:2002::3 www. ---------------------------------------- No records of type A www. ---------------------------------------- No records of type AAAA www.123pan.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : www.123pan.com Record Type . . . . . : 5 Time To Live . . . . : 4126 Data Length . . . . . : 8 Section . . . . . . . : Answer CNAME Record . . . . : gtm-cn-5yd3c1s2701.123pan.com Record Name . . . . . : gtm-cn-5yd3c1s2701.123pan.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4126 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 203.107.60.254 1.64.29.172.in-addr.arpa. ---------------------------------------- Record Name . . . . . : 1.64.29.172.in-addr.arpa. Record Type . . . . . : 12 Time To Live . . . . : 604800 Data Length . . . . . : 8 Section . . . . . . . : Answer PTR Record . . . . . : DESKTOP-I382NT0.mshome.net productandservice.infralinkplus.com ---------------------------------------- Record Name . . . . . : productandservice.infralinkplus.com Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 4513 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 14.152.88.219 DESKTOP-I382NT0.mshome.net ---------------------------------------- No records of type AAAA Record Name . . . . . : DESKTOP-I382NT0.mshome.net Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 604800 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 172.29.64.1

步骤6：无效DNS服务器。

6.1 把DNS服务器地址修改为无效的DNS地址【参考命令：netsh interface ip set dns name="以太网 2" source=static add=192.168.3.33，配置后会提示“配置的DNS服务器不正确或不存在”】，贴图。

6.2 ping 一个网站X（根据前面5.2中的名字），把ping命令及其输出用文字贴在框内。

❯ ping www.qq.com Ping request could not find host www.qq.com. Please check the name and try again.

6.3 根据前面5.2中记录的网站X的IP地址，ping这个IP地址，把ping命令及其输出用文字贴在框内。

❯ ping 101.91.42.232 Pinging 101.91.42.232 with 32 bytes of data: Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=31ms TTL=48 Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=31ms TTL=48 Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=33ms TTL=48 Reply from 101.91.42.232: bytes=32 time=31ms TTL=48 Ping statistics for 101.91.42.232: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 31ms, Maximum = 33ms, Average = 31ms

6.4 查看本地DNS缓存，把命令及其输出用文字贴在框内（如果条目特别多，则只贴图网站X的条目）。

❯ ipconfig /displaydns Windows IP Configuration 1.64.29.172.in-addr.arpa. ---------------------------------------- Record Name . . . . . : 1.64.29.172.in-addr.arpa. Record Type . . . . . : 12 Time To Live . . . . : 604800 Data Length . . . . . : 8 Section . . . . . . . : Answer PTR Record . . . . . : DESKTOP-I382NT0.mshome.net DESKTOP-I382NT0.mshome.net ---------------------------------------- No records of type AAAA Record Name . . . . . : DESKTOP-I382NT0.mshome.net Record Type . . . . . : 1 Time To Live . . . . : 604800 Data Length . . . . . : 4 Section . . . . . . . : Answer A (Host) Record . . . : 172.29.64.1

6.5 说明6.2和6.3的结果差异，并分析原因。

- 使用域名失败是因为ping命令需要先通过DNS把域名翻译成IP才能发包，而错误的DNS会让从域名到IP的映射失败，所以就没法ping通；

- 使用IP成功是因为从根本上略过了这个DNS域名解析阶段，所以就算是错误的DNS也可以成功ping通实际IP地址。

- 1.5.2 网络分析工具练习

步骤7：打开Wireshark软件抓包，用Wireshark的协议过滤，查看和分析不同协议类型的数据包（贴图中显示Wireshark的过滤器、分组列表和协议）。

7.1 查看一个DHCP协议的数据包，贴图（DHCP协议细节适当展开）。

7.2 查看一个DNS协议的数据包，贴图（DNS协议细节适当展开）。

步骤8：访问网页和DNS协议的互动。

8.1 清除本机的DNS缓存【参考命令：ipconfig /flushdns】，运行Wireshark截获报文，浏览器访问一个网站（如https://www.zdic.net/），利用协议过滤筛选出DNS报文，贴图（只显示过滤器+分组列表）。

8.2 从Wireshark中找到DNS解析该网站对应的报文，贴图。

8.3 请用文字贴出网站名和对应的IP地址。

- 网站名：sp0.baidu.com（实际输入的是baidu.com）

- 对应IP：183.2.172.177 / 183.2.172.17

- 1.5.3 ARP协议分析

步骤9：ping同一网段的主机时触发的ARP协议分析（可2人一组配合，自己和同组人的主机分别记为PC1和PC2）。先运行Wireshark截获报文，然后命令行窗口执行命令。

9.1 执行“ipconfig /all”，查看并记录PC1和PC2的IP地址和物理地址：

|  | PC1 | PC2 |
| --- | --- | --- |
| IPv4地址 | 192.168.185.158 | 192.168.185.206 |
| 物理地址 | DC-46-28-11-EB-58 | 98:59:7A:B2:04:AD |

9.2 执行“arp –d”命令清空arp缓存。ping PC2的地址。执行完后停止报文截获。请把arp和ping命令的执行过程贴图(1个)。

9.3 筛选出相关的icmp报文，贴图（只显示过滤器+分组列表）。

9.4 筛选出相关的arp报文，贴图（显示过滤器+分组列表+应答报文的ARP协议展开）。

9.5 请问ARP的请求报文中的目标MAC地址是广播地址吗？

是的，此时PC1还不知道PC2的位置，所以需要广播（图中显示了Broadcast可以验证）。

9.6 在命令行窗口执行“arp -a”，把命令及其输出用文字贴在框内，并标记9.2中PC2的条目（条目开头标记***）。

❯ arp -a Interface: 192.168.185.158 --- 0x3 Internet Address Physical Address Type 192.168.185.96 e2-c7-71-fc-34-f4 dynamic *** 192.168.185.206 98-59-7a-b2-04-ad dynamic 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static

步骤10：ping不同网段的主机时触发的ARP协议分析。先把本机的浏览器等程序关闭。提前运行Wireshark截获报文，然后命令行窗口执行命令。

10.1执行“arp –d”命令清空arp缓存。马上ping外网中的某一地址（或域名，如www.qq.com）。执行完后停止报文截获。请把arp和ping命令的执行过程贴图。

10.2 筛选出相关的ARP报文，贴图（只显示过滤器+分组列表）。

10.3 分析ARP报文，选中相关的ARP请求（广播报文）及其应答报文，填写下表。

表10-1 ARP请求报文和应答报文的字段信息

| 字段 | 请求报文 | 应答报文 |
| --- | --- | --- |
| Opcode: | request (1) | reply (2) |
| Ethernet II Dst: | Broadcast(ff:ff:ff:ff:ff:ff) | dc:46:28:11:eb:58 |
| Ethernet II Src: | dc:46:28:11:eb:58 | 54:46:17:df:be:e3 |
| ARP Sender MAC address: | dc:46:28:11:eb:58 | 54:46:17:df:be:e3 |
| ARP Sender IP address: | 192.168.2.16 | 192.168.2.1 |
| ARP Target MAC address: | 00:00:00:00:00:00 | dc:46:28:11:eb:58 |
| ARP Target IP address: | 192.168.2.1 | 192.168.2.16 |

10.4 请问ARP的请求报文中的目标MAC地址是广播地址吗？

是；而下面的全0地址是一个占位符，留作应答方填写自己的MAC地址。

10.5 筛选出相关的icmp报文，贴图（只显示过滤器+分组列表）。

10.6 分析捕获的报文，选中一对ICMP请求—应答报文，填写下表。（对应主机一栏填写本机、本地网关或外网服务器）

表10-2 ICMP请求报文和应答报文的字段信息

| 字段 | 请求报文 |  | 应答报文 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 值 | 对应主机 | 值 | 对应主机 |
| Ethernet II Src: | dc:46:28:11:eb:58 | 本机 | 54:46:17:df:be:e3 | 本地网关 |
| IP Src: | 192.168.2.16 | 本机 | 110.242.74.102 | 外网服务器 |
| Ethernet II Dst: | 54:46:17:df:be:e3 | 本地网关 | dc:46:28:11:eb:58 | 本机 |
| IP Dst: | 110.242.74.102 | 外网服务器 | 192.168.2.16 | 本机 |

10.7 执行“arp –a”命令，把命令及其输出用文字贴在框内，并标记出相关的条目（条目开头标记***）。

❯ arp -a Interface: 192.168.2.16 --- 0x3 Internet Address Physical Address Type 192.168.2.1 54-46-17-df-be-e3 dynamic 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static

步骤11：IP通信与ARP协议的互动。当ping一个IP地址X时，IP的通信会触发ARP协议。分析ping不同网段和相同网段内的IP地址X触发的ARP解析过程，并比较其异同点。

- 同：二者的ARP请求报文都是广播形式，且都是依托IP层；ARP缓存中如果有条目就不会触发解析；

- 异：

ARP如果发现地址在相同网段，就请求目标主机的IP，数据包会被直接送往目标，获得的也是目标主机的真实MAC地址；如果是不同网段，就请求网关的IP，把数据包交由网关转发，获得的也就是网关的MAC地址。

    - TCP服务器与客户端编程

步骤12：TCP客户端编程及测试。

12.1 给出代码（文字）。

import socket server_ip = '202.117.10.144' server_port = 8888 client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) try: client_socket.connect((server_ip, server_port)) print(f"成功连接至服务器 {server_ip}:{server_port}") messages = [ "姓名：刘子语, 学号：2233713332, 班级：计算机2305", # 第一行必填信息 "TCP Client Test", "Networks Protocol Experiment", "Sending", "Connection will be closed" ] for msg in messages: client_socket.send(msg.encode('utf-8')) data = client_socket.recv(1024) print(f"收到回显: {data.decode('utf-8')}") finally: client_socket.close()

12.2 给出测试结果（贴图）。

12.3 执行netstat命令找到对应的TCP连接。把命令及其输出用文字贴在框内，并标记出相关的TCP连接条目（条目开头标记***）。

❯ netstat -an ¦ findstr 8888 *** TCP 192.168.2.16:49295 202.117.10.144:8888 ESTABLISHED

步骤13：TCP服务端编程及测试。

13.1 给出代码（文字）。

import socket listen_ip = '0.0.0.0' # 只有一台电脑，所以我把client的代码中的IP改成了127.0.0.1 listen_port = 8888 # 创建套接字 server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) server_socket.bind((listen_ip, listen_port)) server_socket.listen(5) print(f"服务端已启动，正在监听端口 {listen_port}...") while True: client_conn, client_addr = server_socket.accept() print(f"*** 收到来自 {client_addr} 的连接 ***") try: while True: data = client_conn.recv(1024) if not data: break message = data.decode('utf-8') print(f"客户端消息: {message}") client_conn.send(data) finally: client_conn.close()

13.2 运行服务端程序，用客户端程序去与它连接和“交谈”，给出测试结果（贴图）。

13.3 执行netstat命令找到对应的TCP端口的监听。把命令及其输出用文字贴在框内，并标记出相关的TCP连接条目（条目开头标记***）。

❯ netstat -an ¦ findstr 8888 *** TCP 0.0.0.0:8888 0.0.0.0:0 LISTENING *** TCP 127.0.0.1:8888 127.0.0.1:61866 ESTABLISHED *** TCP 127.0.0.1:61866 127.0.0.1:8888 ESTABLISHED # 消息太乱不太好找，所以直接grep了8888端口的信息来展示。

互动讨论主题

步骤14：请答题。

14.1计算机需要通过各种协议来访问互联网网站，除了TCP、IP协议外，还会经常涉及到哪些协议？

DNS ARP HTTP/HTTPS ICMP DHCP等

14.2 各协议在网络访问中的作用是什么？

- DNS：记录从域名到具体IP地址的映射，解析域名为IP地址；

- ARP：将IP地址转换成物理MAC地址，让数据包能正确跳转；

- HTTP/HTTPS：应用层上的协议，定义了浏览器客户端和Web服务器之间的交流规范；

- ICMP：用于在主机、路由器之间传输控制信息；

- DHCP：为接入网络的计算机分配动态IP地址，子网掩码、网关、DNS等。

进阶设计

步骤15：使用scapy编程，完成ARP欺骗。

15.1 探测本局域网内主机的IP及ARP对应关系，并输出IP/MAC对应表。给出完整的代码。

15.2 测试15.1的代码，给出结果贴图。

15.3 使用scapy在Linux下写程序来模拟完成一个简单的ARP欺骗。给出完整的代码。

15.4 测试15.3的代码，给出结果贴图。